Ukázka návodu k YAESU FT-1000 od ELIXu :

Připojení osobního počítače

FT-1000 MARK V má vestavěný konvertor úrovní, nepotřebujete další interface. Pozor při připojování PC, mohou se vyskytnout rozdíly v potenciálech a můžete zničit porty!

Nastavení polohy transceiveru – nožičky

Zálohování pamětí

Spínač na zadním panelu zapíná zálohování baterií. Pokud se za 5 let nebo za delší dobu baterie vybije, kontaktujte dealera YAESU.

Připojení externího příslušenství je zobrazeno v orig. návodu (ON).

Připojení telegrafního klíče viz str. 19 ON.

Ovládací prvky  na předním panelu:

- Vypínač

- MOX- spíná TX místo PTT, VOX – spíná hlasem

- AGC

- Sluchátka

- Klíč

- MIC- mikrofonní úroveň při AM a SSB, PROC – regulace komprese

- Mikrofonní konektor

- Hlasitost- NF zisk

- VF výkon

- PROC – SPEECH procesor při SSB

- MONItor vysílání

- SUB AF – hlasitost druhého přijímače

- MONI – hlasitost příposlechu

- SQL

- Měřidlo – IC/SWR – proud kolektoru, stojaté vlnění. ALC/COMP – úroveň ALC, úroveň komprese NF. VCC/MIC – napětí pro koncový stupeň, mikrofonní zisk.

- ATT – atenuátor

- IPO – odpojuje předzesilovač. Signál jde rovnou na mixér.

- Přepínání antén: A/B přepíná anténu A nebo B. RX – Pro vysílání je použita anténa A nebo B, pro příjem anténa na Rx  konektoru .

19-EDSP filtr- APF – zapíná CW filtr špiček, šířku pásma 240/120/60 Hz/DATA nebo OFF- vypnuto. NR – reduktor šumu a rušení. C - Contour – zapíná filtry podle zobrazení.

- MODE – druh provozu

- CLASS-A – zapíná lineární režim koncového stupně  ve třídě A.

- FAST – rychlé ladění

- Hlavní VFO

- Kroužek SHUTTLE JOG – rychlý ladicí prvek. VRF  na levé  straně aktivuje přeladitelný vstupní filtr, laditelný prvkem VRF/MEM CH. IDBT na pravé straně aktivuje IDBT, který přiřaďuje charakteristiky EDSP filtru k nastavení SHIFT (posuv) a WIDTH(šířka). Není nutné pak měnit nastavení EDSP při změně  WIDTH a SHIFT. EDSP automaticky sleduje vyšší kmitočet MF propouštěného pásma.

- LOCK – zamykání ladění

- AF REV-zaměňuje nastavení  hlasitosti mezi přijímači MAIN a SUB.

- Ladicí prvky – přepínání po 100 kHz, při FAST po 1 MHz

- Hlavní VFO-A Rx a TX  LED diody

- Přepínání VFO/MEM

- M-A přepisuje obsah paměti do VFO-A

- QMB- RCL vyvolává jednu z pěti rychlých pamětí, STO – ukládá do 5ti pamětí

- DUAL _ aktivace příjmu na obou Rx.

- Řízení VFO a pamětí

A►B tlačítko - stisknutí tohoto tlačítka na ½ s  až do dvojitého pípnutí přenáší data z hl. displeje do SUB VFO-B. Přepisuje předchozí obsah sub VFO-B. Použijte toto tlačítko k nastavení obou přijímačů na stejný kmitočet a druh provozu.

A►◄B tlačítko – krátký stisk tohoto tlačítka mění obsah hlavního VFO-A nebo zvolené paměti mezi sub VFO-B. Žádná data nejsou ztracena.

M GRP - tlačítko – pokud víc než 1 skupina pamětí je aktivní, stisk tohoto tlačítka omezuje výběr a skenování těchto pamětí z vybrané skupiny.

M CK – toto tlačítko zobrazuje obsah paměť. kanálů bez další operace. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí nad č. kanálu M CK a každý paměť. kanál může být kontrolován na sub-displeji pomocí otáčení VRF/MEM CH. Prázdné paměť. kanály se zobrazují jako 2 desetinné tečky. Opakovaným stisknutím tlačítka se režim ruší.

A►M – stisknutí a podržení tohoto tlačítka až do dvojitého pípnutí kopíruje nastavená data z hl. VFO-A n. z vyvolané paměti do vybraného paměť. kanálu a přepisuje předcházející zde uložená, data. Podržení tohoto tlačítka po vyvolání paměti bez 1. přeladění umožňuje zamaskovat paměťový kanál a opakování procesu odstraní maskování pamětí.

RPT tlačítko – pro práci v pásmu 29 MHz FM toto tlačítko aktivuje standardní FM převaděčový odskok. Stisknutí RPT jednou n. 2x během příjmu posouvá kmitočet o 100 kHz nad n. pod přijímaný kmitočet. Zvolené CTCSS tony jsou také tímto přeneseny automaticky a umožňují přístup k převaděčům. Trojnásobný stisk tlačítka RPT ruší převaděčový režim.

- Pásmo (klávesnice)- umožňuje volbu pásma jedním tlačítkem n. číslicové zadání kmitočtu. Běžně stisknutí jednoho z 10 bíle označených tlačítek vybírá odpovídající amat. pásmo (pokud bylo předem zvoleno tlačítko SUB, vybere se těmito tlačítky pásmo pro sub VFO. Pokud stisknete bílé číslované tlačítko pro pásmo, ve kterém již jste, zvolíte toto pásmo pro sub VFO. Pokud je předem zmáčknuto tlačítko ENT, jsou aktivní žlutě označené popisy tlačítek pro ruční zadání kmitočtu. Stiskněte SUB (CE) a pak ENT pro přímé vložení kmitočtů do sub VFO.

- SUB-VFO-B (RX a TX spínač) – tyto LED vybírají a indikují současný stav SUB-VFO-B. Když svítí zelená RX, přijímaný kmitočet je řízen SUB-VFO-B. Pokud svítí červ. TX, vysílá se kmitočet nastavený ve VFO-B. Během dvojnásobného příjmu svítí zelené RX LED nad oběma ladícími prvky Main a Sub.

- SUB-VFO-B ladící knoflík. Tento knoflík nastavuje kmitočet v SUB-VFO-B. Platný ladící krok je stejný jako v hlavním VFO, ale může být nastaven nezávisle.

- LOCK tlačítko – zamyká SUB-VFO proti nežádoucí změně kmitočtu a je indikováno červenou barvou na LCD.

- SUB SQL knoflík – tento samostatný prvek nastavuje úroveň squleche (SQ, šumové brány) pro všechny režimy VFO-B.

- CW a řízení elektr. klíče. Tlačítko SPOT spíná heterodynní oscilátor. BK IN tlačítko spíná full break CW režim. Tlačítko KEYER spíná vnitřní telegrafní klíč – bug. SPEED knoflíkem lze nastavit rychlost klíčování.

- PITCH knoflík – jeho natáčením můžete nastavit kmitočet CW od 300 do 1050 Hz po krocích 50 Hz. Tx postranní kmitočet, šířka MF pásma přijímače a offset BFO jsou všechny současně řízeny.

- CLAR tlačítka – stiskem tlačítka RX se aktivuje knoflík CLAR pro umožnění posunu přijímacího kmitočtu proti vysílacímu. TX tlačítko provádí stejnou funkci pro vysílací kmitočet. Pokud jsou stlačena obě tlačítka, přijímač i vysílač může mít offset proti původnímu kmitočtu. Stisk CLEAR tlačítka nuluje nastavení offsetu. Všechny paměti a VFO mohou mít nastavení CLAR nezávislé.

- CLAR knoflík – ladí offset kmitočtu až do 9,99 kHz, pokud je aktivováno CLAR RX a TX.

- NOTCH knoflík – nastavuje posuv MF kmitočtu, pokud je tato fce aktivována tlačítkem NOTCH umístěným nad tímto knoflíkem. Pokud je aktivní, svítí LED NOTCH červeně.

- IDBT indikátor – tento červ. indikátor svítí, pokud je systém aktivní po stisku tlačítka IDBT na ovládacím prvku Shuttle jog. Když indikátor svítí, šířka pásma EDSP obrysového filtru a změna středního kmitočtu odpovídá nastavení knoflíků SHIFT a WIDTH.

- SHIFT knoflík- posouvá střední kmitočet MF filtru, pokud se posune ze středové pozice. Tato fce funguje ve všech režimech mimo FM.

- WIDTH knoflík- při otočení ze stř. polohy omezuje šířku MF pásma z horní n. spodní strany z max. šíře nastavené knoflíkem BANDWITH. Pokud je zapnuta fce IDBT, šířka pásma EDSP filtru je zmenšená dle nastavení tohoto knoflíku.

- Není v orig. návodu

- BANDWITH knoflíky – Tyto tři  prvky mění šířku pásma 2. a 3. MF. Možné kombinace jsou následující:

Pozn. 1 – V továrním nastavení je SSB NAR1 2 kHz/2 kHz (2. a 3. MF) a SSSR NAR2 je vypnuto.

Pozn. 2 – 2. MF 8,2 MHz  2 kHz filtr a 250 Hz filtr  a 3. MF 455 kHz 2 kHz  filtr atd. lze dokoupit jako příslušenství.

Pozn. 3 – SUB přijímač používá dvojí směšování 47,21 MHz a 455 kHz, Oba filtry 6 a 2,4 kHz jsou přepínány automaticky podle druhu provozu, 500 Hz Collins filtr je možné dodat a iniciovat jako příslušenství.

49 – NB tlačítko Stiskem se aktivuje MF filtr proti poruchám, který umožňuje potlačit některé druhy poruch. Jeho funkce se může modifikovat v menu 2-8.

50 – Tlačítko TUNER zapíná a vypíná automatický vestavěný tuner. Krátkým stiskem se zařazuje tuner mezi koncový stupeň a anténu. Při příjmu je vypnutý.

Podržení tohoto tlačítka během příjmu na amatérských. pásmech aktivuje vysílač na několik sekund a tuner doladí anténu na minimální SWR. Výsledek naladění je automaticky uložen do jedné z 39 pamětí pro okamžité pozdější vyvolání  při naladění na blízký kmitočet.

51- VRF indikátor svítí červeně, pokud  je funkce VRF aktivní po stisku tlačítka VRF na SHUTTLE JOG prvku.

52- VRF/MEM CH knoflík zapíná funkci úzkého vstupího preselektoru –ručně lze naladit maximální citlivost a nejmenší rušení.

Pokud je VRF vypnuto,. Tento knoflík volí pracovní paměť , je-li aktivní. Když je ladění VFO nebo pamětí aktivní , otáčení tohoto knoflíku umožňuje na SUB VFO displeji zobrazit dočasně kmitočty pamětí. Podržení tohoto knoflíku na ½ s zapíná volbu kroku ve VFO.

LCD páskový indikátor

- S/PO = síla pole, VF výkon

- IC/SWR/ALC/COMP – zobrazuje kolektorový proud koncových tranzistorů, od 0- 30A, SWR od 1 do 3,0, kompresi řeči od 0 do 30 dB, rozsah ALC, napájecí napětí, mikrofonní úroveň.

- 3 – stupnice ladění – vícefunkční indikátor indikuje střed naladění pro CW, naladění pro digitální režimy,

- 4_MAIN BUSY – indikuje otevřený SQ ve VFO-A

- SUB – BUSY Y – indikuje otevřený SQ ve VFO-B

- TRANSMITT .- indikace vysílání, bliká mimo rozsah Tx

- FAST – indikuje rychlé ladění VFO

- DUAL – indikuje duální příjem

- SPLIT – indikuje režim SPLIT

- LOCK – indikuje zamčené ladění

- GEN indikuje ladění RX i  mimo amat. pásma

- PRGM – indikuje ladění v programovatelném režimu PMS.

- Tuning Offset Scale – rozlišení – krok SUB  pásma  nebo Clarifieru v segmentech

- QMB – rychlé paměťové banky  indikuje QMB pro vyvolání a provoz

- VFO – ladění a práce ve VFO

- MEM – indikuje režim pamětí

- M TUNE  - zobrazí se při přeladění z kmitočtu vybrané paměti

- -/RPT/+ - ve FM indikuje odskok pro převaděčový provoz

- Displej kmitočtu – zobrazuje kmitočet a alfanumerické znaky v progr. menu

- TUNER _ indikuje aktivní tuner

- WAIT – zobrazí se během hledání optimálního přizpůsobení při ladění

- HI SWR – indikuje vysoké SWR na 3,0 :1

- Rx/CLAR/ Tx indikuje funkce Clarifieru

- ANT A/B  _ indikuje anténu A, B

- CAT – externí řízení přes PC

- CLEAR _ indikuje paměť bez dat

- OFFSET – je-li aktivní, ukazuje rozdílný kmitočet main VFO A/sub B.

- Multi displej – zobrazení Clar – posuvu, kmitočtu paměti, kmitočtu Splitu, CW zázněje atd.

- MEM F – zobrazuje aktivní indikaci kmitočtu paměti

- GROUP – pokud je stisknuto M-GROUP, indikuje zapnutí mem. Recall  a skenování je omezeno pamětmi ve vybrané skupině

- TRACK – indikuje zapnutí VFO tracking

- MEM CH BOX – během normálního provozu zobrazuje vybranou skupina pamětí a paměť. během programování ukazuje číslo menu.

- M CK – indikuje zapnutý M CHECK

- S- metr SUB přijímače

- Kmitočet přijímače SUB

- LOCK – zámek

- Vybraný druh  provozu  SUB přijímače

Horní panel

Ovládací trimry jsou pod víčkem,  nedoporučujeme manipulovat s těmito prvky.  Případné nastavení vám provede firma ELIX podle požadavku.

- MPA-S – hlasitost přijímače SUB ve sluchátkách A

- HPA – M hlasitost přijímače MAIN ve sluchátkách A

- HPB-S hlasitost přijímače SUB ve sluchátkách B

- MPB- M hlasitost přijímače MAIN ve sluchátkách B

- TUN – M nastavení indikátoru naladění

- FM – MIC – citlivost

- VOX – zisk

- DELAY - VOX – zpoždění

- A-VOX úroveň záporné zpětné vazby při VOX

- PKT – nastavení středu indikátoru ladění při PKT

- RTTY - nastavení středu indikátoru ladění při RTTY

- nastavení středu indikátoru ladění při CW

Nastavení hlasitosti potvrzovacího tónu při stlačení tlačítek se nastaví trimrem VR 3001.

Zadní panel a konektory

- ANT – anténní vstup je vždy použit pro vysílání a pro příjem, pokud není použita oddělená přijímací anténa. Vnitřní anténní tuner je připojen sem a jen během vysílání.

- REMOTE – při zapojení ext. klávesnice je umožněn přímý přístup k CPU. Též pro řízení VL-1000 PA.

- CV SIDETONE – trimr pro nastavení tónu při CV.

- Telegrafní klíč – je zapojen paralelně ke stejnému konektoru na předním panelu. Zapojení viz s. 4.

- BACKUP – při zapnutí je vnitřní paměť zálohována. Vypněte ho, pokud transceiver dlouho nepoužíváte.

- CAT – konektor pro řízení přes PC.

- DVS 2 - konektor pro připojení záznamové jednotky 2.

- PACKET – připojení ext. TNC jednotky. Úroveň audio lze nastavit trimrem VR3010.

- RTTI – konektor pro RTTI terminál.

- PTT - konektor pro ruční aktivaci vysílání, např. nožním spínačem atd. Fce je identická s tlačítkem MOX na předním panelu. Napětí je 13,5 V a proud smyčky 1,5 mA.

- EXT ALC – ALC pro ext. lineární zesilovač. Rozsah 0 až – 4V DC.

- PATCH konektor – vstup audio pro AFSK n. hlasovou komunikaci pro vysílání. Tento vstup je smíchaný s mikrofonní linkou. Impedance je 500 až 600 Ohm. Je funkční jen při zapojeném mikrofonu.

- Externí reproduktor – na tomto konektoru je smíchaný signál impedance 4-8 Ω.

- NF výstup - stereo konektor s výstupy obou přijímačů.

- GND uzemnění. Použijte silný a krátký kabel.

- BAND DATA. Data pro lineární zesilovač FL7000/VL 1000.

- + 13.8 V. výstup max. 200 mA pro napájení ext. spotřebičů

- RX anténa – používá se jen jako přijímací, pokud je stisknut odpovídající spínač na předním panelu. Anténu lze připojit k oběma přijímačům.

- TRV – výstup pro transvertor. Max 100 mV RMS na 50 Ω.

- TXGND – pokud je zapnut spínač LIN, na tomto konektoru je vyveden kontakt relé spínaný se zemí při vysílání. Tento konektor je vypnutý v továrním nastavení pro zamezení klapání relé.

- LIN – tímto spínačem se zapíná fce předchozího konektoru

- DC IN – vstup pro napájení ze zdroje FP 29. Nepoužívejte nikdy jiné zdroje!

Provoz

Před startem

Před zapojením zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, zda napájení je správné a že uzemnění a anténa jsou připojeny dle popisu v kapitole o instalaci. Pak přednastavte tyto ovladače takto:

POWER, ANT RX, MOX, VOX a AF REV knoflíky všechny vypnout – off

AGC selektor na AUTO

IPO tlačítko na vypnuto – off

AF GAIN a SUB AF knoflíky nastavte asi na 9. hodinu

MIC, PROC, RF PWR, MONI, SQL, SUB SQL a NB knoflíky všechny proti směru hod.ručiček

RF GAIN knoflík naplno ve směru hod.ručiček

SHIFT, WIDTH a NOTCH knoflíky na 12. hodinu (zarážka)

LOCK, FAST, SPOT, BK-IN a KEYER spínače všechny vypnout – off

Připojte mikrofon a CW klávesu, pak AC šňůru do zásuvky ve zdi.

Programovatelné konfigurační menu

Přístroj má mnoho provozních funkcí  a možností. Interní konfigurační menu se používá pro flexibilitu ovládání a proto, aby ovládacích prvků a LED na předním panelu bylo minimum. Menu umožňuje uživatelské nastavení funkcí prostřednictvím výběrů menu, která dříve vyžadovala mnoho pracných nastavení DIP spínačů, rutin pro napájení n. dalších LED na předním a zadním panelu. Tímto menu je umožněna snadná modifikace podle požadavků obsluhy současně se snadnou změnou funkcí. Programování menu  se spouští stiskem FAST a pak ENT.  Pak lze otáčením VRF/MEM CH  nastavovat jednotlivé položky ve zvoleném režimu.  K nastavení vám pomůže krátký přehled uvedený dále.

Příjem

Pozn: následující proces popisuje funkce nového přijímače, s vypnutou funkcí DUAL.  Pokud je aktivní, vypněte ji.

Stiskněte tlač. POWER. Rozsvítí se LCD.  Pokud je zobrazeno VFO, jste v režimu VFO.

Výběr amat. pásma se provede stiskem příslušených tlačítek.

Stisknutí  tlačítek vyvolá pípnutí, jehož hlasitost   je nezávislá na nastavení hlasitosti příjmu a nastavitelná trimrem. Kmitočet  lze nastavit v menu 4-2.

Druh provozu

Modulace se přepíná tlačítky LSB- PKT.  Druhy modulace  odpovídají kmitočtovému plánu a lze je měnit.  V SSB režimu nastavte NOR, není-li. Hlasitost nastavte AF-GAIN knoflíkem.

Poznámka pro CW – reverse. Pokud přepínáte mezi CW a USB, můžete si všimnout, že kmitočet signálu je shodný. Přepnutí mezi LSB a CW  rozladí signál. Pro zamezení tomuto rozladění můžete přepnout CW na REV.

Ladění FT-1000

Je možno využít několik způsobů – MAIN a SUB ladění, SHUTTLE JOG, tlačítka UP/DOWN na panelu a mikrofonu a krokování kanálů VFO.

VFO ovládač - knoflík

Otáčením  VFO-A se mění kmitočet po nastavením kroku a kroku enkodéru. Obě nastavení se dají změnit v menu 1-3 a 1-4. Tabulka ukazuje tovární nastavení kroků:

Pro rychlejší ladění stiskněte FAST.

Chování po stisku tlač. FAST lze nastavit v menu 1-0.

Shuttle Jog (SJ)

Je to účinný prvek k ladění, nebo pro rychlé QSY . Otáčení SJ  od středu startuje ladění, pohyb ze středu ladí po větších krocích- je přednastaveno 13 kroků od 10 Hz do 100 kHz. Rychlost SJ je nastavitelná v menu 1-1 od 1 do 10 msec.

Tlačítka UP/DOWN na panelu mění ladění  po 100 kHz mimo amat. pásma a v pásmu po kroku ladění.

Po stisku FAST ladí po 100 kHz. Mikrofonní tlačítka mají obdobnou funkci.

VFO krok ladění

Knoflíkem VRF/MEM lze ladit po kanálovém kroku, např. o 1 kHz v SSB  pro hledání aktivity.  Některá pásma, jako AM rozhlas, VF námořní a letecký provoz,  CB používají určité kroky ladění a i zde lze využít tento prvek.

Podržte knoflík stisknutý a nastavte požadovaný krok.

Nastavení LCD

Rozlišení  LCD lze nastavit v menu 3-1.  Skutečný nejmenší krok ladění je 0,625 Hz, zobrazovaný nemůže být menší než 10 Hz.  Zobrazení 10 a 100 Hz může být v menu vypnuto.

Schéma uzamčení panelu lze modifikovat v menu 8-1.

Změna režimu VFO

(,,přední“ a ,,zadní“P  VFO)

Pokud stisknete tlačítko právě navoleného pásma , zobrazí se na LCD jiný údaj. K dispozici jsou totiž dvě nezávislé VFO pro každé pásmo. Můžete ladit, vybírat druh provozu a šířku pásma pro každé VFO.  Praktické použití může být – přední VFO v režimu SSB,  zadní v CW.  V režimu SSB stiskněte znovu tlačítko pásma,  nastavte kmitočet na spodním konci pásma a zvolte provoz CW.

Volba VFO  a umlčení přijímače

Nad laděním MAIN a SUB jsou páry tlačítek s LED označené RX a TX.. Zelená RX LED indikuje ovládaní přijímačového VFO, červená LED TX ukazuje vysílací VFO přijímače.  Můžete stiskem RX umlčet vybraný přijímač, LED bliká a přijímač je umlčen, znovu se zapne dalším stiskem příslušného RX tlačítka.

Přímé vložení kmitočtu klávesnicí

Zmáčkněte ENTER, bliká levý řád čísla. Zadejte číslicovými tlačítky požadovaný kmitočet a znovu stiskněte ENTER. Můžete též použít tlačítka DOWN a UP pod klávesnicí pro změnu pozice blikajícího čísla. Druhý stisk tlačítka ENT potvrzuje zadaný kmitočet. Zadané číslo lze smazat stiskem tlačítka SUB/CE místo ENTER. Všimněte si, že pro zadání kmitočtů pod  MHz, musíte zadat nuly vyšších řádů.

Ladění hlavního VFO-A Sub VFO-B má mnohem více možností, na které se zaměříme podrobněji později.

Indikátor signálu a naladění

TCVR disponuje několika možnostmi zobrazení na stupnici LCD.