Multiband PIXID

Klidovy odber 90mA.
R9 zmenen z 470R na 220R. To prineslo lepsi buzeni na vyssich pasmech.
Citlivost je nezavisla na R11 a v podstate je stejna na vsech pasmech.

Dolni propusti buzeni a PA nastaveny na 10m. L2, L3 15uH. Pozor, prubehy napeti na antene 50R na nizsich pasmech obsahuji 2. a 3. harmonicke. Tabulka ale ukazuje zakladni nastaveni buzeni a dosazitelne PA vykony.

| Band [m] | Antena [Vpp] | R11 [Ohm] | Celkovy odber [mA] | MDS [dBm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6.8 | 100 | 120 | -86 |
| 15 | 10.2 | 100 | 160 | -85 |
| 20 | 12.5 | 100 | 190 | -85 |
| 30 | 13.8 | 100 | 210 | -87 |
| 40 | 16.2 | 100 | 240 | -86 |
| 40 | 14.0 | 270 | 200 | -86 |
| 60 | 15.2 | 270 | 220 | -85 |
| 60 | 14.1 | 340 | 200 | -85 |
| 80 | 16.3 | 340 | 220 | -85 |
| 80 | 15.2 | 420 | 200 | -85 |
| 160 | 17.3 | 420 | 200 | -85 |

Rezonancni frekvence cinskych induktoru nutnych pro navrh tlumivek L2 a L3. Mereno na nanoVNA.
1uH – 190MHz, 2.2uH – 156MHz, 3.3uH -130MHz, 4.7uH –102MHz, 6.8uH – 82MHz, 10uH – 60MHz,
15uH – 33MHz, 22uH - ?, 33uH – 13MHz, 47uH – 12MHz, 100uH – 6MHz, 150uH – 5.2MHz,
220uH – 4.7MHz, 330uH – 3.3MHz, 470uH – 2.7MHz

Vypocitane hodnoty pro LPF budice Chebyschev 0.2 ripple a pro LPF PA 50R eliptic 0.2 ripple, 23dB stop band, vyber tlumivek

| Zi/Zo LPF budice [Ohm] | Fo -3dB [MHz] | Band [MHz] | C17,C16 [pF] | L1 [uH] | C12,C15 [pF] | L4 [uH] | C23 [pF] | L2 [uH] | L3 [uH] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 2.5 | 1.8-2.0 | 200 | 47 | 2200 | 3.5 | 500 | 220 | 220 |
| 500 | 5 | 3.5-3.8 | 100 | 22 | 1000 | 2.0 | 220 | 220 | 150-220 |
| 500 | 7 | 5.36 | 75 | 18 | 680 | 1.5 | 150 | 150 | 100 |
| 500 | 10 | 7.0-7.2 | 51 | 12 | 470 | 1.0 | 120 | 47 | 47 |
| 500 | 10 | 5.3-7.2 | 51 | 12 | 470 | 1.0 | 150 | 47 | 47 |
| 300 | 13 | 10.1 | 62 | 5.6 | 330 | .72 | 87 | 47 | 47 |
| 300 | 20 | 14.0-14.35 | 43 | 3.3 | 220 | .47 | 68 | 22 | 22 |
| 300 | 20 | 10.1-14.35 | 43 | 3.3 | 220 | .47 | 87 | 22 | 22 |
| 300 | 30 | 18.0-21.45 | 27 | 2.2 | 120 | .33 | 52 | 22 | 22 |
| 300 | 40 | 24.89-29.3 | 20 | 1.8 | 120 | .22 | 39 | 15 | 15 |

Realna mereni

Upozorneni. Nastaveni C23 je velmi citlive, je tam velka strmost paralelni resonance s L4.

80m
C16,C17 100pF, L1 33uH ,C12,C15 1.5nF, L4 1.5uH, C23 410pF, L2,L3 220uH, R9 470R, R11 390R
odber 220mA, 16.0 Vpp

80m bez C23

80m s C23

60m + 80m*
C16, C17 75pF, L1 15uH, C12, C15 680pF, L4 1.5uH, C23 100pF, L2.L3 150uH, R9 220R, R11 270R
60m odber 200mA, Vpp 13.6V, excelentni potlaceni harmonickych
80m odber 250mA, Vpp 17.7V, spatne potlaceni 2. Harmonicke

Potlaceni harmonickych jen na 60m

Mizerne potlaceni 2.harmonicke pro 80m na 60m PA LPF

40m + 60m*
C16, C17 47pF, L1 10uH, C12, C15 680pF, L4 1.0uH, L2, L3 47uH, R9 220R, R11 390R
C23 245pF optimum pro 40+60m
C23 170pF pro minimum 2. harmonicke jen pro 7MHz
60m 14.9 Vpp, odber 240mA
40m 14 Vpp(7.0MHz), 13.6Vpp(7.2MHz), odber 200mA

40m bez C23

60m na 40m LPF bez C23

40m optimalni C23

40m kompromisni C23 i pro 60m

60m na 40m LPF kompromisni C23

30m + 40m*
C16, C17 62pF, L1 5.6uH, C12, C15 330pF, L4 712nH, C23 87pF, L2, L3 47uH, R9 220R, R11 100R

20m + 30m*
C16, C17 43pF, L1 3.3uH, C12, C15 220pF, L4 470nH, C23 87pF, L2, L3 22uH, R9 220R, R11 100R
20m odber 190mA Vpp 12.5V
30m odber 220mA Vpp 13.8V

20m s C23 kompromis, nezbytny C24 – kmita na 150MHz

30m na 20m LPF s C23 kompromis